Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Materia: Tecnologías Inalámbricas

Actividad: Reporte Técnico FINAL

Alumnos:

- Edwin Álvarez Hernández - 220111015

- Alinne Hernández López - 22011607

- Adolfo Martínez Acosta - 22011221

- Adrián Moreno Méndez – 22011747

Semestre: 6 Grupo: A

Mtro. Saul Isai Soto Ortiz

Periodo: Enero – mayo 2025

19 de mayo de 2025

DESCRIPCIÓN
 Propósito:

Desarrollar un sistema IoT integral para monitorear la calidad del aire en zonas industriales, enfocado en detectar contaminantes críticos como:

- Gases tóxicos (CO₂, NOx, NH₃) con sensores MQ-135 y MQ-2.

- Partículas suspendidas (PM2.5/PM10) mediante el sensor óptico GP2Y1010AU0F.

El sistema informa sobre riesgos a la salud, genera datos para análisis ambiental y necesidades de empresas locales.

Alcance:

- Cobertura: Áreas industriales con alta emisión de contaminantes.

- Tecnologías clave:

  - Hardware abierto: Arduino UNO, placas Heltec LoRa 32 V3 y LILYGO TTGO con módem GPRS.

  - Comunicación inalámbrica: LoRa (largo alcance), ESP-NOW (baja latencia) y MQTT (nube).

  - Software: Node-RED para procesamiento, InfluxDB para almacenamiento temporal y Grafana para visualización.

- Usuarios: Autoridades ambientales/gubernamentales, empresas y comunidades afectadas.

Tecnologías Utilizadas:

| Componente | Función |
| --- | --- |
| Arduino UNO | Lectura y digitalización de señales analógicas de los sensores. |
| Heltec LoRa 32 V3 | Transmisión inalámbrica de datos a larga distancia (hasta 5 km en campo abierto). |
| LILYGO TTGO | Conexión celular (GPRS/4G) para enviar datos a la nube mediante MQTT. |
| Node-RED | Flujos de automatización para procesar datos y generar alertas. |
| Grafana | Dashboards interactivos con históricos y tendencias de contaminación. |

Características Clave:

- Autonomía energética:

  - Batería recargable + luz directa de 5W para operación continua.

- Resistencia ambiental:

  - Carcasas impresas en 3D reforzadas.

- Escalabilidad:

  - Arquitectura modular permite añadir más nodos sensores o integrar nuevos contaminantes (ej: SO₂).

Impacto Esperado:

- Prevención: Detección de niveles peligrosos de contaminantes.

- Toma de decisiones: Datos accesibles para autoridades y empresas.

- Conciencia ambiental: Información transparente para comunidades cercanas.